# 1. Cảm biến ánh sáng: thLight

Dùng để đo cường độ ánh sáng của môi trường:

- Giá trị cảm biến nằm trong khoảng: 0 – 1023.

- Trời càng tối thì giá trị cảm biến càng lớn và ngược lại.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với cảm biến ánh sáng:

//    Arduino pin       thLight pin

//       A3        ---     OUT

//       VCC       ---     V3

//       GND       ---     GND

int light_sensor_pin = A3;

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

Serial.begin(9600);  // khởi tạo kết nối tới máy tính với tốc độ 9600

pinMode(light_sensor_pin, INPUT);  // cấu hình INPUT để đọc giá trị cảm biến

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

int light_value = analogRead(light_sensor_pin);  // đọc giá trị cảm biến ánh sáng

Serial.println(light_value);  // in kết quả ra màn hình

delay(250);  // thời gian trễ giữa mỗi lần đọc

}

# 2. Cảm biến nhiệt độ: thTemperature

Dùng để đo nhiệt độ của môi trường:

- Dải nhiệt độ đo được: -55°C – 125°C (sai số ± 0.5°C trong khoảng -10°C – 85°C).

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với cảm biến nhiệt độ:

//    Arduino pin        thTemp pin

//       2         ---     OUT

//       VCC       ---     VCC

//       GND       ---     GND

int temperature_pin = 2;

#include <OneWire.h>            // https://github.com/PaulStoffregen/OneWire/archive/master.zip

#include <DallasTemperature.h>  // https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/archive/master.zip

OneWire  oneWire(temperature_pin);

DallasTemperature  sensors(&oneWire);

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

Serial.begin(9600);  // khởi tạo kết nối tới máy tính với tốc độ 9600

sensors.begin();  // cài đặt cảm biến nhiệt độ

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

sensors.requestTemperatures();                   // kích hoạt cảm biến nhiệt độ

float temperature = sensors.getTempCByIndex(0);  // đọc giá trị nhiệt độ (C)

Serial.println(temperature);                     // in kết quả ra màn hình

delay(250);                                      // thời gian trễ giữa mỗi lần đọc

}

# 3. Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm: thDHT11

Dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường:

- Dải nhiệt độ đo được: 0°C – 55°C (sai số ± 2°C)

- Dải độ ẩm đo được: 20 – 90% (sai số ± 5%)

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với cảm biến DHT11:

//    Arduino pin       DHT11 pin

//       10       ---     OUT

//       VCC      ---     VCC

//       GND      ---     GND

int dht11_pin = 10;

#include <dht.h>  // https://arduino-info.wikispaces.com/file/view/DHT-lib.zip/545470280/DHT-lib.zip

dht  DHT;

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

Serial.begin(9600);  // khởi tạo kết nối tới máy tính với tốc độ 9600

Serial.println("Humidity (%)\tTemperature (C)");

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

DHT.read11(dht11_pin);  // kích hoạt cảm biến DHT11

// in kết quả ra màn hình:

Serial.print(DHT.humidity);       // độ ẩm (%)

Serial.print("\t\t");

Serial.println(DHT.temperature);  // nhiệt độ (C)

delay(1000);  // thời gian trễ giữa mỗi lần đọc

}

# 4. Cảm biến khoảng cách: SRF-05

Dùng để đo khoảng cách từ cảm biến tới vật thể:

- Dải khoảng cách đo được: 2 – 500 cm

- Sai số ± 2cm.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với cảm biến SRF05:

//    Arduino pin        SRF05 pin

//       10        ---     TRIGGER

//       11        ---     ECHO

//       VCC       ---     VCC

//       GND       ---     GND

int TRIGGER_PIN = 10;

int ECHO_PIN    = 11;

#include <NewPing.h>  // https://bitbucket.org/teckel12/arduino-new-ping/downloads/NewPing_v1.8.zip

NewPing srf05(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN);  // Cấu hình các pin

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

Serial.begin(9600);  // khởi tạo kết nối tới máy tính với tốc độ 9600

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

int distance_cm = srf05.ping_cm();  // đo khoảng cách (đơn vị cm)

Serial.println(distance_cm);  // in kết quả ra màn hình

delay(250);  // thời gian trễ giữa mỗi lần đọc

}

# 5. Nút bấm: thButton

Dùng để đưa tín hiệu điều khiển tới Arduino thông qua thao tác bấm:

- Gồm 5 nút bấm độc lập với nhau.

- Arduino kiểm tra trạng thái, nếu phát hiện nút được bấm thì thực hiện các nhiệm vụ tương ứng.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với nút bấm:

//    Arduino pin       thButton pin

//       9         ---     B1

//       8         ---     B2

//       GND       ---     GND

int button1_pin = 9;

int button2_pin = 8;

#include <thButton.h>

thButton button1(button1_pin);

thButton button2(button2_pin);

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

Serial.begin(9600);  // khởi tạo kết nối tới máy tính với tốc độ 9600

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

if (button1.onPress())  // nếu button1 được bấm

{

Serial.println();

Serial.println("button 1 onPress");

if (button2.isPress())

Serial.println("button 2 isPress");

else

Serial.println("button 2 isRelease");

}

if (button2.onPress())  // nếu button2 được bấm

{

Serial.println();

Serial.println("button 2 onPress");

if (button1.isPress())

Serial.println("button 1 isPress");

else

Serial.println("button 1 isRelease");

}

delay(50);  // thời gian trễ giữa mỗi lần đọc

}

# 6. Biến trở: thKnob

Điều chỉnh giá trị điện trở bằng cách xoay núm vặn:

- Arduino kiểm tra giá trị của biến trở để đưa ra các lệnh điều khiển.

- Giá trị trả về nằm trong khoảng: 0 – 1023.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với biến trở:

//    Arduino pin       thKnob pin

//       A3        ---     VAR

//       VCC       ---     A

//       GND       ---     B

int knob_sensor_pin = A3;

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

Serial.begin(9600);  // khởi tạo kết nối tới máy tính với tốc độ 9600

pinMode(knob_sensor_pin, INPUT);  // cấu hình INPUT để đọc giá trị cảm biến

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

int knob_value = analogRead(knob_sensor_pin);  // đọc giá trị cảm biến

Serial.println(knob_value);                    // in kết quả ra màn hình

delay(250);                                    // thời gian trễ giữa mỗi lần đọc

}

# 7. Loa: thBuzzer

Dùng để phát ra các âm thanh với các tần số khác nhau.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với thBuzzer:

//    Arduino pin       thBuzzer pin

//       12        ---    A2  (nối với chân A1 sẽ kêu to hơn)

//       GND       ---    B

int buzzer_pin = 12;

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);  // cài đặt OUTPUT điều khiển buzzer

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

tone(buzzer_pin, 440);   // phát tần số 440Hz trong 1000ms

delay(1000);             // thời gian phát

noTone(buzzer_pin);      // dừng phát

delay(1500);             // thời gian trễ

tone(buzzer_pin, 4000);  // phát tần số 4000Hz trong 500ms

delay(500);              // thời gian phát

noTone(buzzer_pin);      // dừng phát

delay(1000);             // thời gian trễ

}

# 8. Đèn led đơn: thLed

Gồm 8 đèn led độc lập nhau:

- Có thể sử dụng để điều khiển bật / tắt hoặc tạo ra các hiệu ứng.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với thLed:

//    Arduino pin       thLed pin

//       4        ---     SDI

//       5        ---     RCK

//       6        ---     SCK

//       VCC      ---     V3

//       GND      ---     GND

int thLED_SDI_pin = 4;

int thLED_RCK_pin = 5;

int thLED_SCK_pin = 6;

#include <thLed.h>

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

thLed.begin(thLED_SDI_pin, thLED_SCK_pin, thLED_RCK_pin);  // cài đặt thLed

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

thLed.setLed(2, LED_ON);  // bật Led 2

thLed.setLed(7, LED_ON);  // bật Led 7

delay(500);             // thời gian trễ

thLed.setLed(2, LED_OFF);   // tắt Led 2

thLed.setLed(7, LED_OFF);   // tắt Led 7

delay(1500);            // thời gian trễ

}

# 9. Đèn led hiển thị số: thNumber

Dùng để hiển thị các thông tin dạng số như: thời gian, nhiệt độ, độ ẩm, …

- Hiển thị được 4 chữ số: từ 0000 – 9999.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với thNumber:

//    Arduino pin       thNumber pin

//       7        ---     SDI

//       8        ---     SCK

//       9        ---     RCK

//       VCC      ---     VCC

//       GND      ---     GND

int thNumber_SDI_pin = 7;

int thNumber_SCK_pin = 8;

int thNumber_RCK_pin = 9;

#include <thNumber.h>

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

thNumber.begin(thNumber_SDI_pin, thNumber_SCK_pin, thNumber_RCK_pin);  // cài đặt thNumber

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

for (int value = 0; value < 100; value++)

{

thNumber.setNum4(0, value);  // hiển thị giá trị value lên thNumber

thNumber.showDot(0);         // bật hiển thị dấu chấm ở vị trí 0

delay(500);

thNumber.hideDot(0);         // tắt hiển thị dấu chấm ở vị trí 0

delay(500);

}

}

# 10. Đồng hồ thời gian thực: thRTC

Lưu thông tin về thời gian hiện tại: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây.

- Arduino đọc dữ liệu thời gian từ thRTC để hiển thị hoặc hẹn giờ thiết bị…

- Có thể cài đặt lại được thời gian.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với thRTC:

//    Arduino pin        thRTC pin

//       A4        ---     SDA

//       A5        ---     SCL

//       VCC       ---     VCC

//       GND       ---     GND

#include <Wire.h>

#include <TimeLib.h>    // https://github.com/PaulStoffregen/Time/archive/master.zip

#include <DS1307RTC.h>  // https://github.com/PaulStoffregen/DS1307RTC/archive/master.zip

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

Serial.begin(9600);  // khởi tạo kết nối tới máy tính với tốc độ 9600

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

tmElements_t  currentTime;

RTC.read(currentTime);  // đọc dữ liệu từ RTC

// hiển thị: ngày / tháng / năm

Serial.print(currentTime.Day);

Serial.print("/");

Serial.print(currentTime.Month);

Serial.print("/");

Serial.print(tmYearToCalendar(currentTime.Year));

// hiển thị: giờ : phút : giây

Serial.print(", ");

print2digits(currentTime.Hour);

Serial.print(":");

print2digits(currentTime.Minute);

Serial.print(":");

print2digits(currentTime.Second);

Serial.println();

delay(1000);  // cách 1s đọc một lần

}

void print2digits(int number)

{

if (number >= 0 && number < 10)

Serial.write('0');

Serial.print(number);

}

# 11. Động cơ bước: thStepper

Thường được sử dụng để điều khiển: rèm, cửa cuốn, …

- Có thể thay đổi được tốc độ và chiều quay của động cơ.

- Có thể điều khiển chính xác số vòng quay mong muốn.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với thStepper:

//    Arduino pin       thStepper pin

//       10        ---    I3

//       11        ---    I2

//       12        ---    I1

//       13        ---    I0

//       VCC      ---     V+

//       GND      ---     GND

int I0_pin = 13;

int I1_pin = 12;

int I2_pin = 11;

int I3_pin = 10;

#include <Stepper.h>

Stepper myStepper(64, I0_pin, I2_pin, I1_pin, I3_pin);

int stepsPerRevolution = 2048;  // số bước để động cơ quay đủ 1 vòng

// Hàm setup() chạy một lần:

void setup()

{

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn:

void loop()

{

int mySpeed = 300;

myStepper.setSpeed(mySpeed);              // đặt tốc độ = 300

myStepper.step(stepsPerRevolution);       // quay thuận 1 vòng

delay(1000);                              // dừng 1s

mySpeed = 150;

myStepper.setSpeed(mySpeed);              // đặt tốc độ = 150

myStepper.step(-stepsPerRevolution / 2);  // quay ngược 1/2 vòng

delay(1000);                              // dừng 1s

}

# 12. Led nhiều màu: thColorLed

- Gồm 5 led: có thể điều chỉnh màu sắc, độ sáng của từng Led.

- Có thể ghép nối tiếp nhiều module với nhau.

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với thColorLed:

//    Arduino pin       thColorLed pin

//        9        ---     DIN

//       VCC       ---     VCC

//       GND       ---     GND

#include <FastLED.h>            // FastLED library - http://fastled.io

#define LED_PIN             9

#define NUM_LEDS         (5*1)  // total number of LEDs

#define GLOBAL_BRIGHTNESS  15   // Max brightness = 255 (very bright)

#define LED_UP     0            // Vị trí các LED trên module thColorLed

#define LED_RIGHT  1

#define LED_CENTER 2

#define LED_LEFT   3

#define LED_DOWN   4

CRGB leds[NUM_LEDS];

void setup()

{

FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);

FastLED.setBrightness(GLOBAL_BRIGHTNESS);

}

void loop()

{

leds[LED_UP]     = CRGB::Red;

leds[LED_LEFT]   = CRGB::Green;

leds[LED_DOWN]   = CRGB::Blue;

leds[LED_RIGHT]  = CRGB::Yellow;

leds[LED_CENTER] = CRGB(255,255,255);   // or CRGB::White

FastLED.show();     // Cập nhật hiển thị các Led

delay(2500);

leds[LED_UP]     = CRGB::Green;

leds[LED_LEFT]   = CRGB::Blue;

leds[LED_RIGHT]  = CRGB::Red;

int hsv_saturation = 255;

int hsv_value = 255;

for (int hsv_hue = 0; hsv_hue < 256; hsv_hue++)

{

leds[LED_CENTER] = CHSV(hsv_hue, hsv_saturation, hsv_value);

leds[LED_DOWN].setHue(hsv_hue + 128);

FastLED.show();     // Cập nhật hiển thị các Led

delay(20);

}

}

# 13. Động cơ servo: thServo

- Servo là một loại động cơ đặc biệt,  chỉ quay được các góc bất kì nằm trong khoảng từ 0° - 180°.

- Thường dùng trong các ứng dụng đặc biệt đòi hỏi độ chính xác cao, ví dụ: điều chỉnh camera, điều khiển cánh tay robot, rada địa hình,…

## a) Sơ đồ kết nối mạch:

## b) Code mẫu:

// Kết nối Arduino với thServo

//    Arduino pin       thServo pin

//        9       ---     CTRL  (orange)

//       VCC      ---     VCC   (red)

//       GND      ---     GND   (brown)

int myServo_pin = 9;

#include <Servo.h>              // sử dụng thư viện Servo

Servo myServo;                  // khai báo myServo

// Hàm setup() chạy một lần

void setup()

{

int SG90_minPulse =  700;

int SG90_maxPulse = 2300;

myServo.attach(myServo_pin, SG90_minPulse, SG90_maxPulse);    // khởi tạo myServo

}

// Hàm loop() chạy lặp lại vô hạn

void loop()

{

int waittime = 15;            // thời gian đợi servo quay (ms)

int pos = 90;                 // vị trí servo

for (; pos <= 180; pos += 1)  // quay servo từ 90 đến 180 độ

{

myServo.write(pos);         // quay myServo đến vị trí 'pos'

delay(waittime);            // đợi servo quay

}

for (; pos >= 90; pos -= 1)   // quay servo từ 180 đến 90 độ

{

myServo.write(pos);         // quay myServo đến vị trí 'pos'

delay(waittime);

}

delay(2000);                  // dừng 2 giây

for (; pos >= 0; pos -= 1)    // quay servo từ 90 đến 0 độ

{

myServo.write(pos);

delay(waittime);

}

for (; pos <= 90; pos += 1)   // quay servo từ 0 đến 90 độ

{

myServo.write(pos);

delay(waittime);

}

delay(2000);                  // dừng 2 giây

}